ZAMYŠLENÍ SVAZOVÉHO INSPEKTORA BOZP

NAD ÚRAZOVOSTÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

Svazoví inspektoři BOZP pravidelně umísťují své poznatky z kontrol prováděných na všech pracovištích, kde působí naše odborové organizace, na webových stránkách OSPZV-ASO ČR. V nedávné době Ing. Jaromír Šedivec zde uveřejnil informaci o vývoji pracovní úrazovosti v resortu zemědělství za rok 2010 v porovnání s jinými resorty, ze které jednoznačně vyplynulo, že zemědělství je na tom opět nejhůře.

Tento fakt inspiroval dalšího svazového inspektora BOZP Bohumíra Velčovského k zamyšlení, proč právě v resortu zemědělství je takový počet pracovních úrazů včetně pracovní neschopnosti pro různé druhy nemocí. Svěřil se, že za třicet let, po kterých funkci svazového inspektora BOZP vykonává, získal široký přehled o příčinách a zdrojích pracovních úrazů v rámci celé ČR a cítí jako povinnost podělit se o tyto poznatky se všemi, kteří se prevencí proti úrazům a nemocem z povolání zabývají.

xxxxxxxxxxxxxxx

V roce 1993 jsem absolvoval Institut ČÚBP v Brně, kde jsem formou dálkového studia získal odbornost „odborně způsobilá osoba v BOZP a vyhrazených technických zařízeních v zemědělství“. Ani jsem netušil, zda tuto odbornost v budoucnu někde využiji. Nastal rok 2000, kdy začal platit zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon nařídil všem zaměstnavatelům, aby provedli analýzu všech možných rizik u jednotlivých pracovních činností a tyto pracovní činnosti zařadili do rizikových kategorií podle tehdy platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb. Tuto činnost však mohly provádět pouze osoby odborně způsobilé v oblasti BOZP anebo v oblasti vyhledávání rizik. Takto vypracovaný materiál byla povinnost předložit na okresní orgán veřejného zdraví, tj. na okresní hygienickou stanici k posouzení a schválení.

V tu dobu se na mne obrátila řada zaměstnavatelů, zda bych jim nebyl nápomocen při tomto problému. Z dostupné odborné literatury jsem se dozvěděl, na jak vědecké bázi se musí rizika vyhledávat a jakým způsobem je zapotřebí zařazovat pracovní činnosti do rizikových kategorií. Musím přiznat, že jsem byl z počátku z těchto doporučení na rozpacích, ba přímo zmatený z vědeckých „nesmyslů“, které doporučovali různí vědečtí pracovníci provozním odborníkům.

Po zvážení jsem dospěl k závěru, že analýzu možných rizik v zemědělské prvovýrobě budu provádět pouze na základě osobních zkušeností a rovněž na základě provedených kvalitních rozborů příčin a zdrojů vzniku pracovních úrazů. Po důkladném zhodnocení drobných i závažných pracovních úrazů od roku 1980 až do současného období mohu stanovit následující diagnózu vzniku pracovních úrazů v zemědělské prvovýrobě:

- Nejčastějším zdrojem všech pracovních úrazů jsou pády osob na různých úrovních = pády na rovině, pády z malých výšek, pády do prohlubní, pády ze strojů a dopravních prostředků, propadnutí … lidé, zvířata, přírodní živel.

- Nejčastější příčinou všech pracovních úrazů je – nedostatečně odhadnuté riziko, nepředvídatelné riziko, vadný zdroj, blátivý terén, namrzlý terén, mokrý terén a nepořádek na pracovišti. Nemalou měrou se na vážných úrazech podílejí zemědělská zvířata. A nelze pominout ani pracovní únavu.

Je třeba zdůraznit, že zemědělská prvovýroba je různorodá, zaměstnanec během jedné směny zastává několik pracovních činností s různými riziky, a tudíž je vystaven daleko větší možnosti poškození zdraví než zaměstnanec, na kterého působí během pracovní směny pouze jedno nebo dvě rizika.

Uvedu několik případů zdrojů a příčin pracovních úrazů:

Zdroj  =  pády na rovině

Příčiny  =

- nedostatečně odhadnuté riziko

- nekontrolovatelné a neovladatelné pády  (ruce v kapsách – a bum na záda)

- nepozornost

- nepořádek na pracovišti (dílny, pracovní prostory, sklady)

- nedostatečné osvětlení pracoviště

- neprůchodné únikové cesty a komunikace

- kluzký zablácený pracovní prostor

- namrzlý pracovní prostor

- nenadálý pohyb zvířete a následný pád a úraz

Zdroj  =  pády z malých výšek   (tyto pády jsou nejvíce tragické)

Příčiny  =

- neoznačené výkony a prohlubně

- pády z malých žebříků na tvrdý terén

- pády z nakládacích ramp

- pády z kabin traktorů, strojů, aut

- pády ze stromů

Zdroj  =  pády z větších výšek

Příčiny  =

- pády z nezajištěného lešení (zábradlí)

- pády ze střech (opravy starých budov)

- pády ze žebříků (tragické)

- pády ze zvedacích plošin

- pády z oken budov (uklízečky)

Zdroj  =  pády do hloubky

Příčiny  =

- nezakrytované kanalizace

- kanály neopatřené zábradlím

- montážní jámy bez zakrytování a bez osvětlení

- chybějící zábradlí u prohlubní a různých šachet

Krátké zhodnocení výše uvedeného :

Zaměstnavatelé nejčastěji uvádějí v záznamech o pracovních úrazech jako příčinu nedostatečně odhadnuté riziko postiženým zaměstnancem, a tím se jistí proti možným postihům od Státní inspekce práce nebo od zdravotní pojišťovny.

Podle mých zkušeností je však pravá příčina úplně jinde. Při prošetřování příčin některých pracovních úrazů zjišťuji, že zaměstnavatelé nejsou schopni prokazatelně doložit, zda s uváděným rizikem postiženého skutečně seznámili, nejsou schopni doložit, zda a kdy provedli prověrku BOZP dle § 108 zákoníku práce za účasti zástupců zaměstnanců. Čili z toho vyplývá, že příslušní vedoucí pracovníci trpí provozní slepotou, a pokud se nic nepřihodí, tak se nic neděje a nedělá.

Při kontrolách zjišťuji, že není doklad o tom, jak a zda vedoucí pracovník kontroluje používání přidělených osobních ochranných pracovních prostředků, jak a zda se provádí úklid pracovišť, průchozích komunikací a únikových cest.

V současném období je ve všech dílnách u zaměstnavatelů zvýšený provoz, (příprava na jarní sezónu !!!) zvýšený pohyb zaměstnanců, a tím vzniká nebezpečí na pracovištích v tom smyslu, že nejsou volné únikové cesty a je všude stísněný prostor, což může mít za následek riziko pracovních úrazů.

Každý zkušený pracovník mi dá za pravdu, že má zažité rutinérství, podle kterého pracuje téměř nazpaměť, ale neuvědomuje si, že na něj může působit i několik rizik současně (a na každé směně přijde taková chvíle). Pak náhle je zažité rutinérství vyrušeno a přijde okamžik, kdy se přihodí, co jsme nikdy nečekali …

Dále upozorňuji na práci s hliníkovými žebříky!

Pokud mne paměť neklame, tak v minulosti nebylo registrováno tolik vážných a smrtelných pracovních úrazů při práci na žebřících. Žebříky byli dřevěné, a tudíž při opření o kov (okap) byly daleko stabilnější než kovové žebříky, kde je kov na kov a při sebemenší změně stability pracovníka dochází k nestabilitě žebříku a možnosti sjetí kovu po kovu. A následuje tragédie.

Uvádím několik skutečných případů k zamyšlení:

Pád z malé výšky

- Kombajnér prováděl výmlat pšenice v odpoledních hodinách při venkovní teplotě ve stínu 32oC. Každý z nás kdo jezdil s kombajnem ví, že v uzavřené kabině, kde nefunguje klimatizace, je navzdor venkovní teplotě teplota dvojnásobná, tzn. minimálně 60oC. Dveře kabiny musí mít kombajnér uzavřeny, jelikož by se jinak udusil prachem, který při výmlatu vzniká.

Kombajnér využil chvilky při vyprazdňování zásobníku a vystoupil na plošinu kombajnu. Při vstupu na čerstvý vzduch se mu zatmělo před očima a udělal krok vpřed. To způsobilo pád ze schůdků na tvrdou zem a následek je kritický – roztříštěné obě patní kosti, čili pochodová zlomenina na celý život!

Příčinou tohoto pracovního úrazu byla zejména pracovní únava – nadměrné teplo, prach, fyzická zátěž, zraková zátěž, a hlavně psychická zátěž. Tzn. souběh několika rizik najednou.

Pád ze žebříku z 6 metrů

- Zaměstnanec podniku byl zaúkolován svým nadřízeným, aby nad vraty do dílny odstranil namrzlé rampouchy ledu. Byl mu přidělen hliníkový žebřík cca 6 m dlouhý. Zaměstnanec ho opřel o okap nad vraty, vzal si s sebou montážní páku (kovovou) a vystoupil pod úroveň okapu po žebříku do výše 5,5 m. Při odstraňování námrazy pod vraty po obou stranách žebříku se natáhl, aby srazil vzdálený rampouch, a v tom se žebřík pohnul, sjel po kovovém okapu a zaměstnanec spadl na zmrzlou zem z výše cca 5,5 m.

Za tři dny v nemocnici zemřel na vnitřní zranění.

Výsledkem je zbytečně vyhaslý život, tři malé děti a žena bez zaopatření, protože uvedený zaměstnanec pracoval u soukromníka na dohodu.

Kluzký a rozbahněný terén

- Traktorista, který rozvážel hnůj po poli k zaorání, využil chvilky při nakládce, a vědom si toho, že se jedná o poslední fůru, vystoupil z kabiny traktoru aby si očistil světla na rozmetadle než vyjede na silnici. Po skončení této práce se vracel do kabiny traktoru a při nášlapu na první stupačku do kabiny mu sjela noha a došlo k naražení kolena o hranu stupačky (následný meniskus). A to nebylo ještě všechno. Při skluzu nohy ze stupačky došlo vlivem setrvačnosti k úderu hlavou o podlahu kabiny traktoru a pohmoždění čela.

Hlavní příčina – spěch v pracovním procesu, nedostatečně odhadnuté riziko + neodstranění nánosu bláta a hnoje ze stupačky traktoru.

Opět kluzký terén

- Zaměstnanec měl za úkol vyčistit přívěs od sněhu a přistavit ho k dílně do opravy. Po očištění přívěsu použil přistavený žebřík, který byl opřený o bočnici přívěsu k sestupu na zem. Jakmile vstoupil na žebřík, tento mu podjel po zledovatělém povrchu vozovky a pracovník spadl na zem z výšky cca 1,5 m. Při pádu došlo k přisednutí pravé ruky, zlomenině zápěstí a při dolehnutí na pravou ruku tělem došlo navíc k otevřené zlomenině pravého předloktí.

Hlavní příčina – podcenění rizika ze strany samotného postiženého, nezajištění žebříku na kluzkém terénu.

A proto – pozor na sestupování ze strojů, přívěsů a návěsů!

Závěrem jenom konstatuji, že používání klasických dřevěných žebříků bylo určitě bezpečnější než používání kovových žebříků, které nemají takovou stabilitu a zejména přilnavost, jako měly žebříky dřevěné.

Svazová inspekce BOZP by se měla zejména v této zimní době zaměřit na podmínky na pracovištích, a právě na stav komunikací a stav používaných žebříků a jiných pracovních pomůcek pro zvýšená pracoviště.

Bohumír Velčovský

Svazová inspekce BOZP OSPZV-ASO ČR

Severní Morava a Slezsko

Č.osv. 311/93